Specifikace minimálních technických parametrů a funkcionalit zboží

Počet dotykových displejů úhlopříčky 86":  požadovaný počet 15 ks

Požadované minimální technické parametry dotykového displeje 86“ interaktivní tabule:

| Úhlopříčka: | 86" |
| --- | --- |
| Instalace | Instalace na místo prostředního dílu stávající tabule |
| Svítivost: | 450 cd/ m2 |
| Rozlišení displeje: | Ultra HD 4K (3840 x 2160 bodů) |
| Rozlišení: | UHD 3840x2160 |
| Kontrast: | 5000:1 |
| Životnost podsvícení: | 50 000 hodin |
| Operační paměť | 8 GB RAM |
| Uložiště | 128 GB |
| Doba odezvy | 8 ms max |
| Procesor | 8 jader |
| Povrchová úprava/tvrdost krycího skla | 9H |
| Konektivita: | Vstupy: 3x HDMI (minimálně 1x zepředu), VGA, DisplayPort, PC audio-in, RS 232,Ethernet (in/out); OPS slot. Výstupy: HDMI, Audio line-out |
| USB | Typ A: 5x (minimálně 2x USB3.0 zepředu) Typ B: 3x (minimálně 2x USB3.0 zepředu) Typ C: 2x (minimálně 1x USB3.0 zepředu, podpora PD100W) |
| Touch: | 64 dotyků |
| Vestavěné ozvučení a mikrofony: | 2 x 20W + 15W (subwoofer) + 8 vestavěných mikrofonů |
| Ovládací tlačítka na čelní stěně panelu: | Ovládací tlačítka na čelní stěně panelu: hlasitost + a -, vypnutí a zapnutí panelu, vstup do menu panelu/domeček, tlačítko zpět, Freeze/zmražení obrazu, deaktivace dotyku prstem |
| Sensory: | Vestavěné senzory okolního světla a pohybu PIR umožňují automatické nastavení jasu obrazovky. |
| Další požadavky a rozsah funkcionalit: | - Integrovaný systém s Android 16 (Certifikace EDLA); - Android aplikace musí být kompatibilní s Windows, Mac, Chrome a Linux; - Předinstalované aplikace: funkce psaní na bílou tabuli, anotace pracovní plochy, přistup k internetu, prohlížeč PDF souborů, přehrávač médií, možnost instalace aplikací; - Aktualizace interního systému OTA (Over The Air) ; - Podpora User profile management a přihlášení SSO - Interaktivita pomocí prstu i pera s podporou dvoubarevného psaní - Systém pro snadný a rychlý přenos obrazu z libovolného zařízení telefon, tablet nebo počítač s OS Windows, Android, iOS; - Nativní podpora wireless display - Podpora importu SMART Notebook a Active Inspire souborů, možnost uložený do otevřeného formátu; - Podpora integrace se službami Microsoft 365 a G Suite Workplace; - Systém vzdálené správy více displejů současně z libovolného místa, umožňující nastavení hardwaru, správu software jako stahování softwarových aktualizací apod. Neomezená licence; - Ovládací menu v češtině; - Autorizované servisní středisko v ČR - Záruční servis min. 60 měsíců On Site; - Certifikace ENERGY STAR 8.0. - Certifikace EPEAT - Certifikace podle evropského aktu European Accessibility Act (European Accessibility Act – EAA) - Prohlášení o shodě a označení CE odrážejí normy související s EAA - Soulad se ověřuje testováním podle norem EN 301 549 a WCAG 2.1. |
| Výukový software: | - Autorské nástroje pro přípravu interaktivních cvičení v českém jazyce - Možnost použití na stávajících zařízeních provozovaných na škole zdarma - Zdarma aktualizace - Neomezená licence - Veškeré funkce software použitelné na PC, nebo ostatních zařízeních - Funkce nastavení pozadí, funkce přiřazení zvuku k obrázku textu, možnost nahrávání výuky z panelu pomocí mikrofonů v panelu (obraz i zvuk ve formátu MP4), funkce nahrávání zvuku z obrázku a textu, rozpoznávání objektů, funkce výřez obrazu, funkce záclona, funkce klonování objektů atd. - Součástí výukového softwaru musí být databáze kvalitních výukových prostředků (obrázky, hudba, kolekce, mřížky, pozadí atd., minimálně 10 500 obrázků - Nativní integrace s výukovými platformami jako Google Clasroom apod. ; - Aplikace musí podporovat hybridní způsob výuky - podpora audio a video komunikace + chat; - Nástroj musí podporovat připojení posluchačů pomocí QR kódu, kódu či url odkazu; - Neomezená licence; - Aktualizace zdarma. |